	Switch >> DIP Switch Series


	KLS7-DS


[image: image1.png]



[image: image2.png]o . 254N:01o
BUBLOGLE | ......ﬁr

—=

- '0004.._'\_
_R0.46

13, ?3;
o3 ©
T 62
82 045

1.0

1.40

3.20 [

254




[image: image3.png]RDER INFORMATION

KLS7-DS - XX-R-0 0
Partumbor ———— T packaging ommuve 1=1ape

DS_:Bulge Type Dip Switch
DSR:Recessed Type Dip Switch
Numberof Pos.:01~12 Pos.





SPECIFICATIONS
	Mechanical life
	2000 operations per switch 

	 Operation Force
	1000gf max. 

	 Stroke
	 2.0mm

	 Operation Temp
	 -20/+70

	 Electrical life
	 2000 operations per switch-24VDC,25mA

	 Contact Resistance
	 50m max.at initial

	 Non-Switching Rating
	 100mA, 50VDC

	 Switching Rating
	 25mA,24VDC

	 Circuit
	 Single pole single throw


