	
[image: image5.png]'\ MEX-X2 MKP
£X\ g6suF K €
280V~ 40/100/21

HDOOOE | NN

EN60384-14  |950V ~




	SHENZHEN SHENGXIN CAPACITOR CO., LTD 深圳声鑫电容器有限公司

	Metallized Polypropylene Film Capacitor, Class X2

X2金属化聚丙烯膜抗干扰电容器                                          2012-03-22

	☆Outline Drawing 外形图

	[image: image1.wmf] 

 

SX

ISO9002

â

ISO900

1

 


	[image: image2.png]e — =T

P10 d+0.06






	☆Dimensions 外形尺寸

	Item
	W
	H
	T
	P
	d
	Lmin

	684K/280VAC
	18±0.5
	21±0.5
	12±0.5
	15
	0.8
	18

	☆Specifications 技术要求           

	Reference Standard引用标准
	GB/T14472(IEC 60384-14)

	Climatic Category气候类别
	40/100/21

	Rated Voltage额定电压
	280VAC

	Capacitance电容量
	0.68μF

	Capacitance Tolerance电容量偏差
	K(±10%)

	Voltage Proof耐电压
	4.3UR VDC (5s)

	Dissipation Factor损耗角正切
	≤3.0‰  (20℃,10kHz)

	Insulation Resistance绝缘电阻
	≥15000MΩ    CR≤0.33μF

≥5000s        CR>0.33μF         (20℃,1min)

	客户
	
	样品编号（NO：）cs201011100002


          制表：胡佳磊                                                     审核：
� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���








[image: image3.png]'\ MEX-X2 MKP
£X\ g6suF K €
280V~ 40/100/21

HDOOOE | NN

EN60384-14  |950V ~



[image: image4.png]e — =T

P10 d+0.06



_1224674222

_1306839176

_1160172981.doc
[image: image1.wmf] 


SX


ISO9002


â
















ISO9001












